- OBJETIVO:

Implementar un procedimiento que programe y registre las actividades de limpieza y desinfección para garantizar las condiciones higiénicas adecuadas para el proceso de elaboración de productos alimenticios

- ALCANCE:

Este programa va dirigido a todos los procesos y áreas que hacen parte de MUMI AMAZONIA.

- RESPONSABILIDAD:

  - GERENTE

- Brindar los recursos necesarios para el desarrollo del programa de Limpieza y Desinfección.

- Apoyar las actividades que se desarrollen alrededor del programa de Limpieza y Desinfección.

- Controlar el cumplimiento del programa de Limpieza y Desinfección.

  - DEPARTAMENTO DE COMPRAS

- Responsable de suministrar los elementos necesarios para las labores de limpieza y desinfección.

  - DIRECTOR DE PLANTA

- Responsable del codesarrollo y la ejecución del programa.

- Ejercer las labores de vigilancia y control.

  - INGENIERO DE ALIMENTOS

- Responsable de vigilar el cumplimiento de la limpieza en el área de proceso y reportar cualquier anomalía en las condiciones de limpieza y desinfección de las áreas de proceso.

  - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

- Responsable de realizar la limpieza adecuada una vez realizado el mantenimiento.

  - OPERARIOS DE PRODUCCIÓN

- Ejecutar las operaciones de limpieza y desinfección de acuerdo a los procedimientos establecidos.

  - DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

- Verificar que se utilicen los elementos de Protección Personal adecuados para la realización del aseo garantizando que no perjudique la salud del operario.

- DEFINICIONES:

  - BACTERICIDA:

Producto o procedimiento con la propiedad de eliminar bacterias en condiciones definidas.

  - BIODEGRADABILIDAD:

Susceptibilidad que tiene un compuesto o una sustancia química de ser descompuesta por microorganismos. Un factor importante es la velocidad con que las bacterias y/o factores naturales del medio ambiente, pueden descomponer químicamente dichos compuestos o sustancias químicas.

  - DETERGENTE:

Agente sintético utilizado para el proceso de limpieza, capaz de emulsificar la grasa. Los detergentes contienen surfactantes que no se precipitan en agua dura y pueden contener enzimas (proteasas/lipasas/amilasas) y blanqueadores.

  - DESINFECTANTE:

Agente o sustancia química utilizada para inactivar prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana (ej.: esporas). Su aplicación solamente está indicada sobre objetos inanimados.

    - TIPOS DE DESINFECCION:

La desinfección de superficies o quipos se pueden llevar acabo de dos formas:

      - FISICA:

Se realiza aplicando agua caliente, vapor o elevar el equipo o utensilio a una temperatura superior a 65°c.

      - QUIMICA:

Se realiza aplicando sobre las superficies o equipos, sustancias  químicas que crean una atmosfera hostil para la proliferación bacteriana.

Las sustancias químicas más utilizadas como desinfectantes son:

- Cloro (hipocloritos)

- Sales de amonio cuaternario

Los factores más importantes que tuvimos en cuenta para la elección de la sustancia química adecuada a utilizar como desinfectante  fueron:

- Tiempo de contacto

- Selectividad

- Concentración

- Temperatura de solución

La efectividad de las soluciones desinfectantes disminuye cuando estas son expuestas a restos de materia orgánica o detergente, que no han sido removidos en su totalidad en la actividad de limpieza.

Por esta razón es importante realizar de forma repetitiva la desinfección de áreas, equipos y utensilios garantizando siempre el nivel indicado de control bacteriano.

    - CARACTERISTICAS DE UN DESINFECTANTE:

- No toxico

- No corrosivo

- Acción rápida

- Efectivo en bajas concentraciones

- Amplio espectro bactericida

- Estable concentrado o diluido

- No crear resistencia con el uso prolongado

- No perjudicial para el medio ambiente

- Inoloro, Incoloro

- No agresivo al contacto con la  piel

- Fácil preparación

- Económico (buena relación costo/ efectividad)

- Fácil enjuague

- Seguro de manipular y de usar

- Buena estabilidad en áreas de almacenamiento

Cuando se usan combinaciones de productos como detergentes/ desinfectantes, la limpieza y desinfección debe realizarse en dos pasos  separados:

Primero: se debe llevar a cabo una limpieza profunda removiendo toda clase de partículas visibles por medio de detergentes y enjuague.

Segundo: prepare la solución desinfectante de acuerdo al procedimiento establecido y aplique sobre la zona, superficies y equipos a los que se le realizo la limpieza.

Es importante tener en cuenta que la efectividad de la solución desinfectante pierde sus propiedades y efectividad la mezclarse con un detergente o desengrasante.

  - MEDIO AMBIENTE:

Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, los seres humanos y sus interrelaciones.

  - LIMPIEZA:

Es la remoción de la materia orgánica e inorgánica visible (ej.: sangre, sustancias proteicas y otros residuos) presente en las superficies de los instrumentos o equipos para la salud. Es generalmente realizada con agua y detergente y debe ser iniciada inmediatamente después de la utilización de estos instrumentos o equipos.

  - PARTES POR MILLÓN (PPM):

Es una unidad de medida que se refiere a los mg (miligramos) que hay en un kg de disolución; como la densidad del agua es 1, 1 kg de solución tiene un volumen de aproximadamente 1 litro. Las ppm son también Número de partes de un producto o sustancia que se encuentra en un millón de partes de un gas, un líquido o un sólido en particular.

  - SOLUCIÓN:

Combinación de un sólido o de un producto concentrado con agua, para obtener una distribución homogénea de cada uno de los componentes.

- CONTENIDO:

  - SUSTANCIAS:

Las sustancias de limpieza y desinfección usas en la planta de producción de MUMI son las siguientes:

    - BACTERIPLUS: Es un desinfectante antimicrobiano de amplio espectro de acción, usado para la desinfección de superficies.

    - DEGRATEC 25: Es un desengrasante especialmente formulado para la limpieza de superficies en general.

    - TRICLOHAND: Desinfectante para manos.

    - SANI-CHLOR 10: Utilizado para la desinfección de equipos y superficies de contacto directo con alimentos, su base es el hipoclorito.

    - SOAP-PLUS: Es un detergente utilizado para la limpieza de superficies en general.

La utilización y dosificación de los diferentes detergentes y desinfectantes manejados en las instalaciones de MUMI, están contemplado en la siguiente tabla:

| TABLA PARA PREPARACION DE SOLUCIONES DETERGENTES Y DISINFECTANTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| DETERGENTE | APLICACIÓN | SOLUCION |
| SOAP - PLUS | EQUIPOS, AREAS, UTENCILIOS Y AMBIENTE | (10 %) 100 ml POR LITRO DE AGUA |
| DEGRATEC 25 | EQUIPOS, AREAS, UTENCILIOS Y AMBIENTE | (5 %) 50 ml POR LITRO DE AGUA |
| BACTERIPLUS | EQUIPOS, AREAS, UTENCILIOS Y AMBIENTE | (2 %) 20 ml POR LITRO DE AGUA |
| SANI-CHLOR 10 | EQUIPOS, AREAS, UTENCILIOS Y AMBIENTE | (0.4 %) 4 ml POR LITRO DE AGUA |
| SANI-CHLOR 10 | PARADES, ESCRITORIOS, UTENCILIOS Y AMBIENTE | (0.2 %) 2 ml POR LITRO DE AGUA |

  - ROTACION DE DESINFECTANTES:

La rotación de las sustancias de desinfección utilizadas en la planta de producción de MUMI, se hará de acuerdo al cronograma de ROTACION DE DESINFECTANTES (ANEXO 3) para evitar que se genere resistencia por parte de los microrganismos.

  - POES (PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS ESTANDARIZADOS DE SANEAMIENTO):

Los programas operativos estandarizados de saneamiento implementados en la planta de producción de MUMI AMAZONIA están encaminados a todos los equipos, utensilios y superficies de trabajo que de manera directa estén en contacto con alimentos. Estos POES se encuentran como documentos adjuntos a este programa.

  - POS (PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE SANEAMIENTO)

Los procedimientos operativos de saneamiento implementados en la planta de producción de MUMI AMAZONIA cubren todos los demás enceres que se utilizan para el correcto funcionamiento de la empresa, estos POS no están en contacto directo con alimentos, pero por encontrarse dentro de las instalaciones deben tener el mismo cuidado, para mantener la inocuidad en todas las áreas y evitar posibles contaminaciones cruzadas, estos procedimientos se encuentran adjuntos a este programa.

- NORMATIVIDAD APLICABLE

  - DECRETO 3075 DE 1997

  - RESOLUCIÓN 2674 DE 2013

  - NTC 5131 DE 2011

  - DECRETO 1545 DE 1998

- ACTIVIDADES DE MEJORA

Para el manejo de no conformidades de este programa se debe seguir lo estipulado en el PROCEDIMIENTOS DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA.

- DOCUMENTOS ASOCIADOS

  - POES (L&D-POES-1)

  - CRONOGRAMA POES (L&D-CR-01)

  - POS (L&D-POS-1)

  - CRONOGRAMA POES (L&D-CR-02)

  - PLANILLA DE VERIFICACION DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCION (L&D-RG-01)

  - CONTROL DE RESULTADOS ANALISIS LABORATORIO (L&D-RG-03)

  - CONTROL DE RESULTADOS ANALISIS FISICOQUIMICOS (L&D-RG-02)

  - CRONOGRAMA DE ROTACION DE DETERGENTES Y DESINFECTANTES (L&D-CR-03)

- ANEXOS

Anexo a este programa están los siguientes documentos:

  - Fichas técnicas de los productos utilizados

  - Hojas de seguridad de los productos utilizados

  - Resultados de análisis de laboratorio

- CONTROL DE CAMBIOS

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Autor | Descripción |