|  | AREA DE UBICACIÓN DEL EQUIPO: Área de materias primas, producción y empaque. |
| --- | --- |
|  | ELEMENTOS DE PROTECCION: Guantes, Tapabocas, Peto Sintético. |
|  | MATERIALES UTILIZADOS: Balde, Toalla |
|  | PRODUCTOS QUIMICOS: Desinfectante y Detergente en Uso (Ver PROGRAMA DE L&D) |
|  | FRECUENCIA: Cada vez que se utilice el equipo y al finalizar la jornada |
|  | RESPONSABLE DE LA EJECUCION: Operario planta |
|  | RESPONSABLE DE LA VERIFICACION: Director de planta e Ingeniero de alimentos |
| ACTIVIDADES CADA VEZ QUE SE UTILICE EL EQUIPO | ACTIVIDADES AL FINALIZAR LA JORNADA |
| Apagar y desconectar el equipo Retirar residuos sólidos de la base con una toalla Limpiar con una toalla húmeda con desinfectante la parrilla, el tablero y los bordes teniendo en cuenta que no queden residuos sólidos y que las superficies queden limpias. Verificar que la báscula haya quedado limpia. | Apagar y desconectar el equipo Retirar cuidadosamente la parrilla de la base Retirar residuos sólidos con una toalla Limpiar Con una toalla húmeda con detergente las partes internas y externas de la parrilla Limpiar con una toalla húmeda con agua las partes externas e internas de la parrilla Limpiar con una toalla húmeda con desinfectante la parrilla, el tablero y los bordes teniendo en cuenta que no queden residuos sólidos y que las superficies queden limpias. No se debe aplicar agua directamente con presión. Verificar que la báscula haya quedado limpia. |
| ESTRATEGIA DE VERIFICACION: Durante la ejecución de las labores de producción se realizara el monitoreo del procedimiento de limpieza y desinfección establecido para el equipo. Al finalizar la jornada se verificara el procedimiento, realizando una verificación visual de la parrilla, bordes internos y externos, tablero y base. La concentración del desinfectante será monitoreada con tirillas de concentración de Amonio o pH de acuerdo al desinfectante utilizado Para verificar la eficacia del procedimiento utilizado se realizaran muestreos microbiológicos mensuales a los equipos. |  |
| ACCION ANTE LA DESVIACION: Si al realizar la verificación visual del equipo se encuentra sucio, el responsable deberá nuevamente realizar la limpieza del equipo de acuerdo al procedimiento establecido. Si al verificar la concentración del desinfectante no se encuentra dentro del rango establecido para cada uno, se deberá preparar nuevamente el desinfectante y se deberá realizar nuevamente la desinfección. |  |