|  | AREA DE UBICACIÓN: Área de Recepción de materias primas. |
| --- | --- |
|  | ELEMENTOS DE PROTECCION: Guantes, Tapabocas, Peto Sintético. |
|  | MATERIALES UTILIZADOS: Balde, Toalla, Agua potable. |
|  | PRODUCTOS QUIMICOS: Desinfectante y Detergente en Uso (Ver PROGRAMA DE L&D) |
|  | FRECUENCIA: Después de su uso y al finalizar la Jornada |
|  | RESPONSABLE DE LA EJECUCION: Encargado de bodega y Operario de planta. |
|  | RESPONSABLE DE LA VERIFICACION: Director de planta e Ingeniero de alimentos |
| ACTIVIDADES DESPUES DE UTILIZAR EL EQUIPO | ACTIVIDADES AL FINALIZAR LA JORNADA |
| Apagar el equipo Retirar residuos sólidos de la base con una toalla Limpiar con una toalla húmeda con desinfectante la parrilla, el tablero y los bordes teniendo en cuenta que no queden residuos sólidos y que las superficies queden limpias. Verificar que la báscula haya quedado limpia. | Verificar que el equipo se encuentre desconectado Retirar residuos sólidos Retirar bandeja Limpiar con una toalla húmeda con desengrasante, teniendo en cuenta los bordes y el soporte. Enjuagar con agua sin presión (tener cuidado de no mojar el panel de control) Verificar que no queden residuos orgánicos Aplicar por aspersión la superficie con desinfectante. |
| ESTRATEGIA DE VERIFICACION: Durante la ejecución de las labores de producción se realizara el monitoreo del procedimiento de limpieza y desinfección establecido para este equipo. Al finalizar la jornada se verificara el procedimiento, realizando una verificación visual de la bandeja, los bordes internos y externos, el soporte y el tablero. Para verificar la eficacia del procedimiento utilizado se realizaran muestreos microbiológicos mensuales a las superficies. |  |
| ACCION ANTE LA DESVIACION: Si al realizar la verificación visual del equipo se encuentra sucio, el responsable deberá nuevamente realizar la limpieza del equipo de acuerdo al procedimiento establecido. Si al verificar la concentración del desinfectante no se encuentra dentro del rango establecido para cada uno, se deberá preparar nuevamente el desinfectante y se deberá realizar nuevamente la desinfección. |  |