|  | AREA DE UBICACIÓN: Área de proceso, Área de Empaque |
| --- | --- |
|  | ELEMENTOS DE PROTECCION: Guantes, Tapabocas, Peto Sintético, Botas de Caucho. |
|  | MATERIALES UTILIZADOS: Balde, Cepillo, Manguera, Agua potable. |
|  | PRODUCTOS QUIMICOS: Desinfectante y Detergente en Uso (Ver PROGRAMA DE L&D) |
|  | FRECUENCIA: Cada vez que se cambie de producto o actividad y al finalizar la Jornada |
|  | RESPONSABLE DE LA EJECUCION: Operario planta |
|  | RESPONSABLE DE LA VERIFICACION: Director de planta e Ingeniero de alimentos |
| ACTIVIDADES CADA VEZ QUE SE CAMBIE DE PRODUCTO O ACTIVIDAD | ACTIVIDADES AL FINALIZAR LA JORNADA |
| Retirar Sólidos de la mesa Aplicar detergente y estregar con cepillo Enjuagar con bastante agua Aplicar desinfectante por método directo | Retirar residuos sólidos de la mesa Aplicar desengrasante Estregar con cepillo por encima del mesón y los puntos muertos de los mesones, bordes, patas. Voltear la mesa y estregar por debajo teniendo en cuenta las bordes. Enjuagar con bastante agua Aplicar desinfectante por aspersión |
| ESTRATEGIA DE VERIFICACION: Durante la ejecución de las labores de producción se realizara el monitoreo del procedimiento de limpieza y desinfección establecido para los mesones. Al finalizar la jornada se verificara el procedimiento, realizando una verificación visual de la superficie, los bordes internos y externos, las patas y los puntos muertos. La concentración del desinfectante será monitoreada con tirillas de concentración de Amonio o pH de acuerdo al desinfectante utilizado Para verificar la eficacia del procedimiento utilizado se realizaran muestreos microbiológicos mensuales a las superficies. |  |
| ACCION ANTE LA DESVIACION: Si al realizar la verificación visual del mesón se encuentra sucio, el responsable deberá nuevamente realizar la limpieza del equipo de acuerdo al procedimiento establecido. Si al verificar la concentración del desinfectante no se encuentra dentro del rango establecido para cada uno, se deberá preparar nuevamente el desinfectante y se deberá realizar nuevamente la desinfección. |  |