|  |  | AREA DE UBICACIÓN: Área de proceso |
| --- | --- | --- |
|  |  | ELEMENTOS DE PROTECCION: Guantes, Tapabocas, Peto Sintético, Botas de Caucho. |
|  |  | MATERIALES UTILIZADOS: Balde, Manguera, Agua potable. |
|  |  | PRODUCTOS QUIMICOS: Desinfectante y Detergente en Uso (Ver PROGRAMA DE L&D) |
|  |  | FRECUENCIA: Después de su uso y al finalizar la Jornada |
|  |  | RESPONSABLE DE LA EJECUCION: Operario planta |
|  |  | RESPONSABLE DE LA VERIFICACION: Director de planta e Ingeniero de alimentos |
| ACTIVIDADES DESPUES DE UTILIZAR EL EQUIPO | ACTIVIDADES AL FINALIZAR LA JORNADA |  |
| Se deben remover las canastillas con producto que se encuentran en la sala de proceso o protegerlas con un plástico que las cubra totalmente. Apagar el equipo Desconectar el equipo Retirar los residuos sólidos con la ayuda de una espátula y algunas de la partes con agua y con ayuda de un cepillo. Aplicar detergente. Estregar con cepillo parte interior y exterior teniendo en cuenta la aspas de la mezcladora internas y las puertas de descargue Enjuagar con agua a chorro Verificar que la máquina y las piezas queden libres de residuos orgánicos Aplicar por aspersión la superficie con desinfectante | Verificar que el equipo se encuentre desconectado Retirar residuos sólidos Retirar bandeja Limpiar con una toalla húmeda con desengrasante, teniendo en cuenta los bordes y el soporte. Enjuagar con agua sin presión (tener cuidado de no mojar el panel de control) Verificar que no queden residuos orgánicos Aplicar por aspersión la superficie con desinfectante. |  |
| ESTRATEGIA DE VERIFICACION: Durante la ejecución de las labores de producción se realizara el monitoreo del procedimiento de limpieza y desinfección establecido para este equipo. Al finalizar la jornada se verificara el procedimiento, realizando una verificación visual de la bandeja, los bordes internos y externos, el soporte y el tablero. La concentración del desinfectante será monitoreada con tirillas de concentración de Amonio o pH de acuerdo al desinfectante utilizado. Para verificar la eficacia del procedimiento utilizado se realizaran muestreos microbiológicos mensuales a las superficies. |  |  |
| ACCION ANTE LA DESVIACION: Si al realizar la verificación visual del equipo se encuentra sucio, el responsable deberá nuevamente realizar la limpieza del equipo de acuerdo al procedimiento establecido. Si al verificar la concentración del desinfectante no se encuentra dentro del rango establecido para cada uno, se deberá preparar nuevamente el desinfectante y se deberá realizar nuevamente la desinfección. |  |  |