|  | AREA DE UBICACIÓN: Todas las áreas |
| --- | --- |
|  | ELEMENTOS DE PROTECCION: Guantes, Tapabocas, Peto Sintético, Botas de Caucho. |
|  | MATERIALES UTILIZADOS: Balde, Cepillo, Manguera, Agua potable, Haragan. |
|  | PRODUCTOS QUIMICOS: Desinfectante y Detergente en Uso (Ver PROGRAMA DE L&D) |
|  | FRECUENCIA: A iniciar y al finalizar la jornada |
|  | RESPONSABLE DE LA EJECUCION: Operario planta |
|  | RESPONSABLE DE LA VERIFICACION: Director de planta e Ingeniero de alimentos |
| ACTIVIDAD A LA MITAD DE LA JORNADA | ACTIVIDAD AL FINALIZAR LA JORNADA |
| Recoger residuos sólidos del piso y depositarlos en el contenedor de residuos sólidos Retirar sólidos que se encuentren en la superficie de las rejillas de los drenajes, recogerlos y depositarlos en el contenedor de residuos sólidos. Enjuagar con agua a chorro pisos y rejillas de drenaje Aplicar desinfectante por aspersión Escurrir el piso con haragán Verificar la limpieza del piso | Retirar residuos sólidos del piso y depositarlos en contenedor de residuos sólidos. Retirar Rejillas del drenaje Retirar sólidos, recogerlos y depositarlos en el contenedor de residuos sólidos. Humedecer la superficie con desengrasante Estregar con escoba el piso, teniendo en cuenta los bordes y las esquinas del cuarto Estregar con cepillo la rejilla teniendo en cuenta los orificios Con una escoba estregar los bordes y puntos muertos del drenaje Enjuagar con agua a chorro Verificar que no queden residuos sólidos en la superficie Escurrir el piso con haragán Colocar rejillas en el drenaje Aplicar desinfectante por aspersión |
| VERIFICACION: Durante la ejecución de las labores de producción se realizara el monitoreo del procedimiento de limpieza y desinfección establecido para los pisos y drenajes. Al finalizar la jornada se verificara el procedimiento, realizando una verificación visual del piso, las rejillas y el drenaje. Si al realizar la verificación visual del equipo, se encuentra sucio, el responsable deberá nuevamente realizar la limpieza de acuerdo al procedimiento establecido Para verificar la eficacia del procedimiento utilizado se realizaran muestreos microbiológicos mensuales a las superficies. |  |