- OBJETIVO:

Verificar que las materias primas, producto en proceso, insumos, empaques, producto terminado y las condiciones de las instalaciones en general; se encuentran libres de presencia de microrganismos patógenos para la salud humana.

- ALCANCE:

Este programa tiene como alcance las instalaciones en general, materias primas, insumos, empaques, procesos, producto terminado.

- RESPONSABILIDAD:

  - GERENTE

- Brindar los recursos necesarios para realizar los análisis microbiológicos y físico-químicos

- Apoyar las actividades que se desarrollen alrededor del programa de Muestreo

- Controlar el cumplimiento del programa Muestreo

  - DIRECTOR DE PLANTA

- Generar todos los soportes documentales referentes al programa de muestreo.

- Supervisar la administración y mantenimiento de este programa.

- Verificar el cumplimiento de las visitas para el muestreo por parte del laboratorio externo.

  - INGENIERO DE ALIMENTOS

- Realizar acompañamiento al personal que realiza la toma de muestra para garantizar su adecuado procedimiento.

- Brindar toda la información requerida de las muestras a analizar con el fin de llevar trazabilidad

- Registrar los resultados del análisis de las muestras y realizar seguimiento a aquellas muestras que se salen de especificación.

- DEFINICIONES:

  - Especificación microbiológica: Es un criterio microbiológico que se aplica a un alimento o a un ingrediente para su aceptación por parte de un fabricante o de un organismo público o privado.

  - Identificación del lote: Cada entidad está en libertad de establecer los criterios de identificación de los lotes de producción mediante delimitaciones de tiempo, capacidad de producción, cambio de ingredientes o proveedores; siempre y cuando estos criterios se encuentren debidamente documentados y se apliquen sistemáticamente cada vez que se asigna una denominación del lote.

  - Inspección: Procesos de medir, examinar, probar, ensayar, apreciar y comparar, la unidad de producto con el fin de verificar si el producto cumple con las especificaciones y la función esperada.

  - Lote: Conjunto de artículos o unidades de características similares fabricados bajo las condiciones de producción uniformes y que se someten a inspección como un conjunto unitario para aceptación o rechazo.

  - Microorganismos: Ser vivo que sólo se puede observar utilizando microscopios ópticos o electrónicos. Incluyen algas, bacterias, hongos y virus.

  - Muestra: Porción de alimento que indica la calidad de la población o lote del que ha sido tomada, mediante un plan de muestreo y que refleja además a través del tiempo las condiciones que existían en el momento del muestreo.

  - Muestreo: Dentro de la inferencia estadística se busca poder concluir de una población sin realizar un análisis completo que resulta costoso y poco práctico. Si se depende de un subconjunto de la población para realizar inferencias acerca de la población se considera la noción de muestreo.

- CONTENIDO

Los análisis comprendidos en este programa son realizados por un laboratorio externo

  - MUESTREO PRODUCTO TERMINADO

Este muestreo se realiza como control de inocuidad del producto terminado y verifica el estado general del proceso productivo que ha sido controlado a través de los análisis de agua potable, superficies, manos, empaques y ambientes. Para el muestreo microbiológico, se toma una muestra de producto terminado ya empacado y almacenado ó recién salido de la línea de producción. Esta es recolectada en una bolsa estéril con ayuda de una cuchara previamente esterilizada, se cierra, se rotula y es almacenada en una nevera portátil hasta llegar al laboratorio externo.

Además se registran los datos de nombre del producto, fecha de elaboración, fecha de vencimiento, lote, temperatura durante la toma de muestra, ingredientes, área de toma de muestra, con el fin de llevar la trazabilidad del producto.

  - MUESTREO MANOS, SUPERFICIES Y AMBIENTES

El análisis microbiológico de superficies y ambientes se realizan con el propósito de verificar los procedimientos de limpieza y desinfección realizados a equipos, utensilios, áreas y ambiente. Asimismo, saber si el desinfectante utilizado es efectivo para la reducción microbiana. El muestreo de mano nos permite verificar que los manipuladores realizan el procedimiento de lavado de manos correctamente y que encuentran libres de microorganismos patógenos que puedan afectar la inocuidad de los productos.

Con un hisopo estéril previamente humedecido con solución peptonada estéril se pasa el hisopo sobre aproximadamente 20 cm2  de la superficie a analizar. Se introduce el hiposo en el tubo con solución peptonada, el cual se rotula. Este procedimiento se realiza de igual forma para tomar la muestra de manos, donde el hisopo se pasa por toda la superficie y por ambos lados de las manos incluyendo las uñas. Se registran los datos de la superficie ó datos de la persona a quien se le realizó la toma de muestra, el estado en el que se tomó la muestra (en proceso o limpio y desinfectado) y se almacenan los dos tubos en una nevera portátil.

Para el muestreo microbiológico de ambiente se selecciona el área donde se va a tomar la muestra y se dejan dos cajas de petri destapadas por 20 minutos. Terminado el tiempo de exposición se tapan las cajas, se rotulan y se almacenan en una nevera portátil.  Ambas cajas de petri contienen agar, una para determinar mesófilos aerobios y otra para hongos y levaduras

  - MUESTREO AGUA POTABLE

El análisis microbiológico y físico-químico del agua potable tomada del tanque de almacenamiento permite conocer la calidad e inocuidad de esta materia prima y asegurar que no va afectar las características de los productos finales.

Para la muestra microbiológica se limpia con desinfectante la boquilla del tubo, se abre y se deja drenar por 1 minuto. En un frasco estéril se toma 500 mL de agua, se tapa, se rotula y se almacena en una nevera estéril. La muestra para análisis físico-químico se toma en un frasco limpio, rotula y se almacena. Además se toma una muestra adicional para realizar análisis de pH y Cl.

  - ANÁLISIS MICROBIÓLOGICO Y FÍSICO-QUÍMICO

A continuación se muestra los análisis microbiológicos, técnica utilizada, norma de referencia y frecuencia de la toma de muestra.

    - Marca propia: Éxito

| MUESTRA | ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO | TÉCNICA DE ANÁLISIS | NORMA DE REFERENCIA | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AGUA | Aerobios Mesofilos | FILTRACION POR MEMBRANA | 2115/2007 | SEMESTRAL |
|  | Coliformes totales |  |  |  |
|  | Escherichia Coli |  |  |  |
| AMBIENTE | Aerobios Mesofilos | SEDIMENTACION EN PLACA | SUGERIDO POR NULAB | Cuatrimestre |
|  | Mohos |  |  |  |
|  | Levaduras |  |  |  |
| EMPAQUE | Aerobios Mesofilos | AOAC 966.23-C: 2005 Ed. 20 | RESOLUCION 4143/2012 | Anual |
|  | Mohos | NTC 4132/2007 |  |  |
|  | Levaduras | NTC 4132/2007 |  |  |
|  | Coliformes fecales | ICMSF:2000 (Metodo 3) |  |  |
|  | Coliformes totales | ICMSF:2000 (Metodo 2) |  |  |
|  | Stafilococos cuagulasa positiva | ISO 68888-1/99 |  |  |
| MANIPULADORES | Stafilococos cuagulasa positiva | ISO 68888-1/99 | SUGERIDO POR NULAB | Mensual |
|  | Coliformes totales | BAM, Cap. 4 |  |  |
|  | Escherichia Coli | BAM, Cap. 5 |  |  |
| PRODUCTO TERMINADO | Aerobios Mesofilos | AOAC 966.23-C: 2005 Ed. 20 | INVIMA MEXCLAS CRUDAS DE CEREALES | Mensual |
|  | Coliformes totales | ICMSF:2000 (Motodo 2) |  |  |
|  | Coliormes fecales |  |  |  |
|  | Mohos | NTC 4132/2007 |  |  |
|  | Levaduras | NTC 4132/2007 |  |  |
|  | Estafilococo auresu coagulasa positivo | ISO 68888-1/99 |  |  |
|  | Clostridium perfringens |  |  |  |
|  | Salmonella | ISO 6579/02 |  |  |
|  | Escherichia coli |  |  |  |
|  | Basullus cereus | ICMSF:2000 |  |  |
| SUPERFICIE | Coliformes totales | BAM, Cap. 4 | SUGERIDO POR NULAB | Cuatrimestre |
|  | Mohos | BAM, Cap. 4 |  |  |
|  | Levaduras | NTC 4132/2007 |  |  |
|  | Escherichia coli | NTC 4132/2007 |  |  |

En el siguiente cuadro se muestran los análisis físico-químicos realizados al agua tomada de los tanques de almacenamiento, técnica, norma de referencia y frecuencia de toma de muestra.

| MUESTRA | ANALISIS | TÉCNICA DE ANÁLISIS | NORMA DE REFERENCIA | FRECUENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRODUCTO TERMINADO | CALORIAS | Determinación indirecta factor de atwater | N.A. | MENSUAL |
|  | CARBOHIDRATOS | Calculo | N.A. |  |
|  | CENIZAS | AOAC 923.03 | N.A. |  |
|  | FIBRA CRUDA | Hidrolisis acida alcalina | N.A. |  |
|  | GRASA TOTAL | NTC 668 | N.A. |  |
|  | HUMEDAD | Secado en estufa | N.A. |  |
|  | PROTEINA | Kjeldahl | N.A. |  |
|  | SOLIDOS TOTALES | Calculo*diferencia | N.A. |  |
|  | GRANULOMETRIA |  | N.A. |  |
| AGUA | ALCALINIDAD TOTAL | AOAC 973.43 | RESOLUCION 2115/2007 | SEMESTRAL |
|  | CALCIO | S.M. 3500 Ca B |  |  |
|  | CLORO RESIDUAL LIBRE | SM 4500 Cl A |  |  |
|  | CLORUROS | SM 4500 Cl B |  |  |
|  | COLOR | SM 2120 B |  |  |
|  | CONDUCTIVIDAD | SM 2510 B |  |  |
|  | DUREZA TOTAL | AOAC 973.52 |  |  |
|  | HIERRO TOTAL | SM 3500 Fe B |  |  |
|  | MAGNESIO | SM 3500 Mg B |  |  |
|  | pH (20°C) | AOAC 973.41 |  |  |
|  | SULFATOS | SM 4500 SO4 E |  |  |
|  | TURBIEDAD | SM 2130 B |  |  |

  - ANALISIS DE VIDA UTIL PRODUCTO TERMINADO.

El análisis de vida útil se realiza en las instalaciones de MUMI AMAZONIA, las muestras son almacenadas y rotuladas con la información de: variedad, lote, fecha de producción, peso y marca.

Se realizan 4 tipos de análisis para determinar la vida útil; Comportamiento de los ingredientes, Análisis organoléptico, Análisis fisicoquímico y bromatológico, Análisis microbiológico; estos se realizan en intervalos de 3 meses hasta completar 12 meses.

- NORMATIVIDAD APLICABLE:

- NTC-ISO 5667-1 DE 1995

- DECRETO 1575 DE 2007

- RESOLUCION 2115 DE 2007

- DECRETO 3075 DE 1998

- RESOLUCION 2674 DE 2013

- RESOUCION 4143 DE 2012

- ACTIVIDADES DE MEJORA:

En caso de presentase muestras no aceptables porque su resultado está fuera de los límites establecidos se realizaran las acciones correctivas pertinentes para corregir la no conformidad, teniendo en cuenta el PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS.

- DOCUMENTOS ASOSCIADOS:

  - CRONOGRAMA DE MUESTREO (MTO-CR-01)

  - REGISTRO VALIDACION VIDA UTIL

  - CONTROL DE RESULTADOS ANALISIS FISICOQUIMICOS (L&D-RG-02)

  - CONTROL DE RESULTADOS ANALISIS MICROBIOLOGICO (L&D-RG-03)

  - VERIFICAION Y ANALISIS DE VIDA UTIL

- NEXOS:

Los documentos anexos a este programa son:

  - RESULTADOS DE LABORATORIO PARA MICRORGANISMO

  - RESULTADOS DE LABORATORIO VIDA ÚTIL

  - RESULTADOS DE LABORATORIO FISICOQUÍMICOS

- CONTROL DE CAMBION:

| CONTROL DE CAMBIOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fecha | Versión | Autor | Descripción |